Tài liệu triển Hệ thống tích hợp

AllianceOne

DALAT 5/2026

Trang Kiểm Tra

Lịch sử sửa đổi

| Phiên bản | Ngày | Họ tên | Tóm tắt những thay đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 9/5/2026 | Mull Roong Esai | Sửa tài liệu |
| 2.0 | 10/5/2026 | Mull Roong Esai | Bổ sung |

Đánh giá

Tài liệu này đã được xem xét bởi những người sau đây.

| Họ tên | Chức vụ | Ngày đánh giá | Chữ ký |
| --- | --- | --- | --- |

Phê duyệt

Tài liệu này đã được những người sau đây chấp thuận.

| Tên | Chức vụ | Ngày phê duyệt | Chữ ký |
| --- | --- | --- | --- |

NỘI DUNG

Contents

1	KHÁI QUÁT CHUNG	6

1.1	Thông tin dự án	6

1.1.1	Phạm vi của tài liệu	6

1.2	danh mục thiết bị	6

2	Thiết kế hạ tầng	7

2.1	Sơ đồ logic:	7

2.1.1	Sơ dồ hiện tại	7

2.1.2	Sơ đồ Đề xuất	8

2.2	sơ đồ vật lý	8

2.3	phương án kết nối	9

2.3.1	Kết nối thiết bị	9

3	Thiết kế chi tiết	10

3.1	tên thiết bị và ip quản lý:	10

3.2	VLAN và địa chỉ ip:	10

4	Kế Hoạch thực hiện	11

4.1	Lắp đặt phần cứng	11

4.1.1	Quy trình lắp Đặt	11

4.2	Cấu hình VM-Almal DNS	11

4.3	Cấu hình VM-Ubuntu Haproxy	11

4.4	Cấu hình VM-UBUNTU NFS-DB	11

4.5	Cấu hình VM-Ubuntu WEB01	12

4.6	Cấu hình VM-Ubuntu WEB02	12

4.7	Cấu hình VM-UBUNTU Monitor	12

5	Các bước thực hiện:	13

5.1	Cấu hình VM-Almal DNS	13

5.1.1	CÀI ĐẶT GÓI CẦN THIẾT:	13

5.1.2	Cấu hình /etc/named.conf	13

5.1.3	Cấu hình /var/named/NHom05.ctk46.mmt	15

5.1.4	Cấu hình /var/named/40.10.10.db	16

5.1.5	Kiểm tra kết quả:	16

5.2	CẤU HÌNH VM-ubuntu haproxy	16

5.2.1	script cài tự động	16

5.2.2	CẤU hình /etc/haproxy/haproxy.cfg	16

5.2.3	Kiểm tra proxy	17

5.3	CẤU HÌNH NFS SERVER và mariadb	17

5.3.1	Cài đặt nfs server	17

5.3.2	cấu hình /etc/exports	17

5.3.3	CÀI ĐẶT MARIADB và cho phép remote	17

5.4	CẤU HÌNH WEB01:	18

5.4.1	Cài đặt gói cần thiết	18

5.4.2	cấu hình /etc/netplan/00-installer-config.yaml	18

5.4.3	cấu hình web server và tường lửa	18

5.4.4	Tải và giải nén WordPress	18

5.4.5	Cấu hình /etc/fstab	19

5.4.6	phân quyền mã nguồn và cấu hình database trên giao diện web	19

5.4.7	cấu hình khai báo IP Database và cấp quyền sở hữu mã nguồn cho Apache	19

5.4.8	TÙY CHỌN	19

5.5	Cấu hình web02	20

5.5.1	Cài đặt gói cần thiết.	20

5.5.2	cấu hình /etc/netplan/00-installer-config.yaml	20

5.5.3	Cấu hình /etc/nginx/sites-available/wordpress	20

5.5.4	Tải và giải nén WordPress	20

5.5.5	Cấu hình /etc/fstab	21

5.5.6	Cấu hình Thư mục nhận Backup từ Web 01	21

5.5.7	TÙY CHỌN	21

5.6	Cấu hình Monitor — Prometheus + Grafana	21

5.6.1	Cài đặt Prometheus + Grafana	21

5.6.2	4.7.2   Cài đặt Exporter trên các máy	21

5.6.3	Kiểm tra Prometheus Targets	22

5.6.4	4.7.4   Import Dashboard Grafana	22

6	KẾT LUẬN	23

Bảng

Bảng 1: Danh mục các thiết bị	6

Bảng 2: Bảng kết nối các thiết bị	9

Bảng 3: Tên thiết bị và IP	10

Bảng 4: VLAN và địa chỉ IP	10

Hình

Hình 1: Sơ đồ hiện trạng	7

Hình 2: Sơ đồ Logic	8

Hình 3: Sơ đồ vật lý	8

# KHÁI QUÁT CHUNG

## Thông tin dự án

### Phạm vi của tài liệu

Tài liệu này được sử dụng để triển khai hệ thống tích hợp

## danh mục thiết bị

| STT | Thiết Bị | Mô Tả | Xuất Xứ | Đơn vị | SL | Serial number |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phần I: Thiết bị hệ thống và dịch vụ cài đặt |  |  |  |  |  |  |
| A | Phòng máy chủ |  |  |  |  |  |
| 1 | Máy ảo Ubuntu Linux 22.04 chạy trên VMWare 17.3 Pro, 4gb RAM, 20 GB HardDisk, Network Adapter vmnet0. |  |  | Pcvn | 5 |  |
| 2 | Máy ảo Almal Linux 22.04 chạy trên VMWare 17.3 Pro, 4gb RAM, 20 GB HardDisk, Network Adapter vmnet0. |  |  | Pcs | 1 |  |

Bảng 1: Danh mục các thiết bị

# Thiết kế hạ tầng

## Sơ đồ logic:

### Sơ dồ hiện tại

Hình 1: Sơ đồ hiện trạng

### Sơ đồ Đề xuất

Hình 2: Sơ đồ Logic

## sơ đồ vật lý

Hình 3: Sơ đồ vật lý

## phương án kết nối

### Kết nối thiết bị

| STT | Thiết bị | Interface | Thiết bị đấu nối | Interface | Chú thích |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bảng 2: Bảng kết nối các thiết bị

# Thiết kế chi tiết

## tên thiết bị và ip quản lý:

| STT | Tên Thiết bị | Loại Thiết Bị | IP quản lý thiết bị | Username/ Password |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VM-Almal DNS | Máy ảo | 10.10.40.160 | nhom05/nhom05@2026 |
| 2 | VM-Ubuntu Haproxy | Máy ảo | 10.10.40.161 | nhom05/nhom05@2026 |
| 3 | VM-Ubuntu Web01 | Máy ảo | 10.10.40.162 | nhom05/nhom05@2026 |
| 4 | VM-Ubuntu Web02 | Máy ảo | 10.10.40.163 | nhom05/nhom05@2026 |
| 5 | VM-Ubuntu NFS-DB | Máy ảo | 10.10.40.164 | nhom05/nhom05@2026 |
| 6 | VM-Ubuntu Monitor | Máy ảo | 10.10.40.165 | nhom05/nhom05@2026 |
| 7 | Router | Máy ảo | 10.10.40.1 |  |

Bảng 3: Tên thiết bị và IP

## VLAN và địa chỉ ip:

Số lượng IP, VLAN, SUBNET sẽ được cập nhật vào tài liệu vận hành nếu trong quá trình triển khai nếu có phát sinh, thay đổi theo nhu cầu thực tế.

| IP address | Gateway | Miêu tả | VLAN | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Bảng 4: VLAN và địa chỉ IP

# Kế Hoạch thực hiện

## Lắp đặt phần cứng

### Quy trình lắp Đặt

Lắp đặt theo tài liệu của thiết bị

## Cấu hình VM-Almal DNS

| Cấu hình Thiết bị VM-ALMAL DNS |  |
| --- | --- |
| Bước | Thao tác |
| 1 | Cài đặt triển khai hệ điều hành |
| 2 | Cài đặt IP tĩnh |
| 3 | Cài đặt tài khoản, SSH root |
| 4 | Càid đặt, cấu hình BIND9 DNS Server |
| 5 | Kiểm tra cấu hình |
| 6 | Kiểm tra, lưu và backup cấu hình |

## Cấu hình VM-Ubuntu Haproxy

| Cấu hình Thiết bị VM-HAPROXY |  |
| --- | --- |
| Bước | Thao tác |
| 1 | Cài đặt triển khai hệ điều hành |
| 2 | Cài đặt IP tĩnh |
| 3 | Cài đặt tài khoản, SSH root |
| 4 | Chạy script |
| 5 | Kiểm tra cấu hình |
| 6 | Kiểm tra, lưu và backup cấu hình |

## Cấu hình VM-UBUNTU NFS-DB

| Cấu hình Thiết bị VM-Ubuntu NFS-DB |  |
| --- | --- |
| Bước | Thao tác |
| 1 | Cài đặt triển khai hệ điều hành |
| 2 | Cài đặt IP tĩnh |
| 3 | Cài đặt tài khoản, SSH root |
| 4 | Chạy script |
| 5 | Kiểm tra cấu hình |
| 6 | Kiểm tra, lưu và backup cấu hình |

## Cấu hình VM-Ubuntu WEB01

| Cấu hình Thiết bị VM-Ubuntu Web01 |  |
| --- | --- |
| Bước | Thao tác |
| 1 | Cài đặt triển khai hệ điều hành |
| 2 | Cài đặt IP tĩnh |
| 3 | Cài đặt tài khoản, SSH root |
| 4 | Cấu hình dịch vụ Web ( LAMP + |
| 5 | Kiểm tra cấu hình |
| 6 | Kiểm tra, lưu và backup cấu hình |

## Cấu hình VM-Ubuntu WEB02

| Cấu hình Thiết bị VM-Ubuntu Web02 |  |
| --- | --- |
| Bước | Thao tác |
| 1 | Cài đặt triển khai hệ điều hành |
| 2 | Cài đặt IP tĩnh |
| 3 | Cài đặt tài khoản, SSH root |
| 4 | Cấu hình dịch vụ Web |
| 5 | Kiểm tra cấu hình |
| 6 | Kiểm tra, lưu và backup cấu hình |

## Cấu hình VM-UBUNTU Monitor

| Cấu hình Thiết bị VM-Ubuntu Monitor |  |
| --- | --- |
| Bước | Thao tác |
| 1 | Cài đặt triển khai hệ điều hành |
| 2 | Cài đặt IP tĩnh |
| 3 | Cài đặt tài khoản, SSH root |
| 4 | Chạy script |
| 5 | Kiểm tra cấu hình |
| 6 | Kiểm tra, lưu và backup cấu hình |

# Các bước thực hiện:

## Cấu hình VM-Almal DNS

### CÀI ĐẶT GÓI CẦN THIẾT:

Chạy lệnh sau:

sudo apt update

sudo apt install bind9 bind9utils bind9-doc -y

### Cấu hình /etc/named.conf

Dán hoặc sửa nội dung sau vào /etc/named.conf:

//

// named.conf

//

// Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND named(8) DNS

// server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver only).

//

// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.

//

acl internal-network {

10.10.40.0/8;

};

options {

listen-on port 53 { any; };

listen-on-v6 port 53 { any; };

directory 	"/var/named";

dump-file 	"/var/named/data/cache_dump.db";

statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";

memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";

secroots-file	"/var/named/data/named.secroots";

recursing-file	"/var/named/data/named.recursing";

allow-query     { localhost; internal-network; };

allow-transfer  { localhost; };

/*

- If you are building an AUTHORITATIVE DNS server, do NOT enable recursion.

- If you are building a RECURSIVE (caching) DNS server, you need to enable

recursion.

- If your recursive DNS server has a public IP address, you MUST enable access

control to limit queries to your legitimate users. Failing to do so will

cause your server to become part of large scale DNS amplification

attacks. Implementing BCP38 within your network would greatly

reduce such attack surface

*/

recursion yes;

dnssec-validation yes;

managed-keys-directory "/var/named/dynamic";

geoip-directory "/usr/share/GeoIP";

pid-file "/run/named/named.pid";

session-keyfile "/run/named/session.key";

/* https://fedoraproject.org/wiki/Changes/CryptoPolicy */

include "/etc/crypto-policies/back-ends/bind.config";

};

logging {

channel default_debug {

file "data/named.run";

severity dynamic;

};

};

zone "." IN {

type hint;

file "named.ca";

};

zone "nhom05.ctk46.mmt" IN {

type master;

file "(DNS filename)";

allow-update { none; };

};

zone "40.10.10.arpa" IN {

type master;

file "40.10.10.db";

allow-update { none; };

};

include "/etc/named.rfc1912.zones";

include "/etc/named.root.key";

### Cấu hình /var/named/NHom05.ctk46.mmt

Dán hoặc sửa nội dung sau vào /var/named/nhom05.ctk46.mmt

$TTL 86400

@   IN  SOA dns.ctk46.mmt.lan. root.nhom05.ctk46.mmt. (

2026012001 ; Serial

3600       ; Refresh

1800       ; Retry

604800     ; Expire

86400      ; Minimum TTL

)

; Name Servers

IN  NS  dns.nhom05.ctk46.mmt.

; Mail Exchange

IN  MX 10 dlp.nhom05.ctk46.mmt.

; IP của chính máy chủ DNS

dns      IN  A   10.10.40.160

; Entry Point - HAProxy

haproxy  IN  A   10.10.40.161

; Web Farm

web01    IN  A   10.10.40.162

web02    IN  A   10.10.40.163

; Data Services (NFS + MariaDB)

nfsdb    IN  A   10.10.40.164

moodledata IN A  10.10.40.164

moodledb   IN A  10.10.40.164

; Monitoring Server

monitor  IN  A   10.10.40.165

### Cấu hình /var/named/40.10.10.db

Dán hoặc sửa nội dung sau vào /var/named/40.10.10.db

$TTL 86400

@   IN  SOA dns.nhom05.ctk46.mmt. root.nhom05.ctk46.mmt. (

2026012001 ; Serial

3600       ; Refresh

1800       ; Retry

604800     ; Expire

86400      ; Minimum TTL

)

; Xác định máy chủ tên miền (Name Server)

IN  NS  dns.nhom05.ctk46.mmt.

; Các bản ghi PTR (Phân giải ngược từ IP sang Hostname)

160   IN  PTR dns.nhom05.ctk46.mmt.          ; Máy chủ DNS (10.10.40.160)

161   IN  PTR haproxy.nhom05.ctk46.mmt.      ; HAProxy/Load Balancer (10.10.40.161)

162   IN  PTR web01.nhom05.ctk46.mmt.        ; Web Server 01 (10.10.40.162)

163   IN  PTR web02.nhom05.ctk46.mmt.        ; Web Server 02 (10.10.40.163)

164   IN  PTR nfsdb.nhom05.ctk46.mmt.        ; Data Services (10.10.40.164)

165   IN  PTR monitor.nhom05.ctk46.mmt.      ; Monitoring Server (10.10.40.165)

### Kiểm tra kết quả:

Hình 4: Kiểm tra DNS

## CẤU HÌNH VM-ubuntu haproxy

### script cài tự động

Tải script: https://github.com/ESaiRoong/TrienKhaiHeThongTichHop/blob/main/scripts/install_monitor.sh

Chạy lệnh:

scp install_haproxy.sh root@10.10.40.161:/root/

sudo bash /root/install_haproxy.sh

### CẤU hình /etc/haproxy/haproxy.cfg

Sau khi cài, kiểm tra sửa phần backend nếu ip webserver thay đổi

Hình 5: Cấu hình Haproxy

### Kiểm tra proxy

Mở trình duyệt web: http://10.10.40.161:8800

HÌnh 6: Trang thống kê Haproxy – Web01 + Web02

## CẤU HÌNH NFS SERVER và mariadb

### Cài đặt nfs server

Script: setup_nfs_server.sh

Chạy lệnh :

sudo bash /root/setup_nfs_server.sh

### cấu hình /etc/exports

Thêm dòng sau vào file /etc/exports

/srv/nfs/wordpress  10.10.40.162(rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash)

/srv/nfs/moodle     10.10.40.163(rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash)

exportfs -ra

### CÀI ĐẶT MARIADB và cho phép remote

Chạy lệnh sau với quyền root:

apt install -y mariadb-server

mysql_secure_installation

Sửa /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf — chỉ cần sửa 1 dòng:

bind-address = 0.0.0.0    # Cho phép kết nối từ tất cả IP

Tạo database và user cho Web01/Web02:

CREATE DATABASE wordpress CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

CREATE USER 'wpuser'@'10.10.40.162' IDENTIFIED BY 'Wordpress@123';

GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO 'wpuser'@'10.10.40.162';

CREATE DATABASE moodle CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

CREATE USER 'moodleuser'@'10.10.40.163' IDENTIFIED BY 'Moodle@123';

GRANT ALL PRIVILEGES ON moodle.* TO 'moodleuser'@'10.10.40.163';

FLUSH PRIVILEGES;

## CẤU HÌNH WEB01:

### Cài đặt gói cần thiết

sudo apt update

sudo apt install apache2 php libapache2-mod-php php-mysql nfs-common unzip -y

### cấu hình /etc/netplan/00-installer-config.yaml

network:

ethernets:

ens33:

dhcp4: no

addresses: - 10.10.40.162/24

gateway4: 10.10.40.1 nameservers:

addresses: [8.8.8.8, 10.10.40.160]

version: 2

sudo netplan apply

áp dụng cấu hình để máy nhận IP tĩnh

### cấu hình web server và tường lửa

sudo systemctl start apache2

sudo systemctl enable apache2

sudo ufw allow 80/tcp

sudo ufw allow 22/tcp

sudo ufw enable

cấu hình khởi động dịch vụ web, cho phép chạy ngầm và mở cổng tường lửa

### Tải và giải nén WordPress

cd /var/www/html

sudo wget https://wordpress.org/latest.zip

sudo unzip latest.zip

sudo cp -r wordpress/. /var/www/html/

sudo rm -rf wordpress latest.zip

### Cấu hình /etc/fstab

/swap.img none swap sw 0   0

10.10.40.164:/nfs_share /var/www/html/wp-content/uploads nfs defaults 0 0

sudo mount -a

cấu hình gắn ổ đĩa mạng chia sẻ từ máy 164 vào thư mục chứa ảnh của website

### phân quyền mã nguồn và cấu hình database trên giao diện web

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/

sudo chmod -R 755 /var/www/html/

### cấu hình khai báo IP Database và cấp quyền sở hữu mã nguồn cho Apache

Truy cập địa chỉ IP của Web01 (http://10.10.40.162) trên trình duyệt để tiến hành cài đặt WordPress. Tại bước cấu hình Cơ sở dữ liệu, điền các thông tin kết nối đến máy chủ Database (164) như sau:

Database Name: db_wordpress

Username: nhom05

Password: nhom05@2026

Database Host: 10.10.40.164

HÌnh 7: Màn hình cấu hình database WordPress

### TÙY CHỌN

Cài đặt cron giám sát:

Script: install_cron.sh

## Cấu hình web02

### Cài đặt gói cần thiết.

sudo apt update

sudo apt install nginx php-fpm php-mysql nfs-common unzip -y

### cấu hình /etc/netplan/00-installer-config.yaml

network:

ethernets:

ens33:

dhcp4: no

addresses: - 10.10.40.163/24

gateway4: 10.10.40.1 nameservers:

addresses: [8.8.8.8, 10.10.40.160]

version: 2

sudo netplan apply

áp dụng cấu hình để máy nhận IP tĩnh

### Cấu hình /etc/nginx/sites-available/wordpress

server { 
listen 80; 
root /var/www/html; 
index index.php index.html index.htm; 
server_name web02.nhom05.ctk46.mmt;

location / {

try_files $uri $uri/ /index.php?$args;

}

location ~ \.php$ {

include snippets/fastcgi-php.conf;

fastcgi_pass unix:/var/run/php/php8.1-fpm.sock;

}

}

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/wordpress /etc/nginx/sites-enabled/ 
sudo systemctl restart nginx 
cấu hình Virtual Host cho Nginx để chạy mã nguồn PHP/WordPress

### Tải và giải nén WordPress

cd /var/www/html

sudo wget https://wordpress.org/latest.zip

sudo unzip latest.zip

sudo cp -r wordpress/. /var/www/html/

sudo rm -rf wordpress latest.zip

### Cấu hình /etc/fstab

/swap.img none swap sw 0 0 
10.10.40.164:/nfs_share /var/www/html/wp-content/uploads nfs defaults 0 0

sudo mount -a 
cấu hình gắn ổ đĩa mạng chia sẻ từ máy 164 vào thư mục chứa ảnh của website

### Cấu hình Thư mục nhận Backup từ Web 01

_Tạo các object address

mkdir -p /home/kphi/backup_remote 
sudo chown -R kphi:kphi /home/kphi/backup_remote 
sudo chmod 755 /home/kphi/backup_remote

cấu hình tạo thư mục và cấp quyền để nhận các file nén tự động đẩy sang từ máy 162

### TÙY CHỌN

Cài đặt cron giám sát:

Script: install_cron.sh

## Cấu hình Monitor — Prometheus + Grafana

### Cài đặt Prometheus + Grafana

Script: install_monitor.sh

sudo bash /root/install_monitor.sh

### 4.7.2   Cài đặt Exporter trên các máy

Script: install_exporter.sh 
Chạy trên HAProxy, Web01, Web02, NFS-DB

# Chạy trên từng máy (tự phát hiện vai trò và cài đúng exporter):

sudo bash /root/install_exporter.sh

Exporter theo từng máy:

| Máy | Exporter | Port |
| --- | --- | --- |
| HAProxy (10.10.40.161) | Node Exporter + HAProxy Exporter | 9100, 9101 |
| Web01 (10.10.40.162) | Node Exporter + Nginx Exporter | 9100, 9113 |
| Web02 (10.10.40.163) | Node Exporter + Nginx Exporter | 9100, 9113 |
| NFS-DB (10.10.40.164) | Node Exporter + MySQL Exporter | 9100, 9104 |
| Monitor (10.10.40.165) | Node Exporter | 9100 |

Bảng 5: Exoport theo từng máy

### Kiểm tra Prometheus Targets

Tất cả máy phải hiện State: UP tại:

http://10.10.40.165:9090/targets

HÌnh 7: Trang thống kê Prometheus

### 4.7.4   Import Dashboard Grafana

Truy cập Grafana tại http://10.10.40.165:3000 (admin / Admin@123), vào Dashboards → Import và nhập các ID:

| Dashboard | ID | Giám sát |
| --- | --- | --- |
| Node Exporter Full | 1860 | CPU, RAM, Disk tất cả máy |
| HAProxy | 367 | Request, backend status, response time |
| Nginx | 9614 | Active connections, request/s |
| MySQL/MariaDB | 7362 | Queries/s, connections, slow queries |

# KẾT LUẬN

Nhóm 05 đã hoàn thành triển khai hệ thống tích hợp gồm 6 máy ảo với đầy đủ các thành phần:

| Nhiệm vụ | Nội dung | Kết quả |
| --- | --- | --- |
|  | DNS, NTP, SSH, DHCP | Hoàn thành |
| Nhiệm vụ 1 | LAMP Stack + WordPress | Hoàn thành |
| Nhiệm vụ 2 | LEMP Stack + WordPress + NFS + Remote DB | NFS chưa mount được |
| Nhiệm vụ 5 | Script Backup + Restore + Cron | Hoàn thành |
| Nhiệm vụ 7 | NFS Server + Remote MariaDB | Hoàn thành |
| Nhiệm vụ 8 | HAProxy Load Balancing | Hoàn thành |
| Nhiệm vụ 10 | Prometheus + Grafana Monitor | Hoàn thành |

Bảng 6: Tổng kết nhiệm vụ

Toàn bộ script triển khai được lưu trữ tại:

Script: https://github./scripts